Bus - Entrées/sorties – DMA

M2 Systèmes Embarqués et Traitement de l‘Information (SETI) Option : Informatique Industrielle

Chaînes d’acquisition Chaînes d’acquisition - Conversion

Bus de terrain

1

Chaîne d’acquisition

Partie I

 Implantation d’une chaîne d’acquisition  Caractéristiques métrologiques

 Constitution d’une chaîne d’acquisition  Interfaçage

 Conversion AN/NA  Chaînes d’acquisition : Formes possibles

2

1

Implantation d’une chaîne d’acquisition

Affichage

Stockage

MesurandesChaîne

Traitement

d’acquisition

des données

Alarmes

Contrôle

régulation

La chaîne d’acquisition recueille les informations nécessaires à la  connaissance et au contrôle d’un procédé

L’état du procédé est caractérisé par les valeurs de grandeurs

physiques. La valeur attribuée à cette grandeur est la mesure,

l’objet est le mesurande

3

Exemple d’une chaîne d’acquisition

Chaîne d’acquisition

Chaîne de contrôle

4

2

ACQUISITION TRAITEMENT RESTITUTIONExemple d’une chaîne d’acquisition

E

E

X

X

T

T

C

Périphérique E/S C

Périphérique E/S CPU

E

E

A

N

Central

R

R

Processing

N A

I CONVERTISSEUR A/N

Unit

I

E U R

CONVERTISSEUR N/A 5

EUR

Exemple d’une chaîne d’acquisition (2)

Programme d’ info-industrielle Processeur

Programme de physique

Interface  homme machine

(mP,

mcontrôleur,  DSP, FPGA, …)

Numérique 

Analogique

Module de  puissance

Processus  industriel

Le programme  d’automatique est

Programme  d’électronique

Programme d’électronique  - électrotechnique

le trait d’union entre  les différents sous  ensembles : « il les  rend intelligents »

Numérique  Analogique Programme d’ électronique

capteurs

Programme de Physique électronique

domaine concerné par le bruit

3

Caractéristiques métrologiques

Erreurs de mesure :

Les erreurs de mesure ne peuvent être qu’estimées.

La valeur vraie du mesurande ne peut pas être connue.  Une conception rigoureuse permet de réduire l’erreur de mesure et  donc l’incertitude sur la valeur vraie.

- erreurs de mobilité (pas de variation électrique d’un capteur sous

- Erreurs systématiques : décalage constant. Les erreurs  - bruit : prise en compte par la chaîne de mesures de signaux

systématiques peuvent être détectées par l’écart entre des  moyennes établies par 2 systèmes différents.

- erreurs dues à des grandeurs d’influence (ex T° différente de la

Causes : erreurs sur la valeur de référence, sur l’étalonnagedu  T° d’étalonnage)…

capteur, vieillissement, erreur de rapidité, d’auto échauffement…  Fidélité – Justesse – Précision

7

Caractéristiques métrologiques

Erreurs accidentelles : leurs amplitudes et leurs signes sont considérés  comme aléatoires

Causes d’erreurs accidentelles :

un certain seuil de variation du mesurande)

parasites à caractère aléatoire

La probabilité d’obtenir comme résultat d’une mesure une valeur  de mesurande comprise entre m1et m2peut s’écrire :

m

 2

P m m p m dm

( , ) ( ) 1 2

m

1

avec p(m), la densité de probabilité pour la valeur m du mesurande. 8

4

Caractéristiques métrologiques

 La fidélité se traduit par des valeurs resserrées autour de  la valeur moyenne.

 La justesse se traduit par une valeur moyenne proche de  la valeur vraie (erreurs systématiques faibles).

 La précision caractérise l’aptitude à donner des valeurs

individuelles proches de la valeur vraie : juste et fidèle à

la fois.

ni juste, ni fidèle pas juste, mais fidèle

juste, non fidèle juste et fidèle  L’échantillonneur – bloqueur S&H

Mesure précise

9

Constitution d’une chaîne d’acquisition

 Capteur et transducteur

C’est le dispositif de mesure générant le signal analogique  Amplificateur

Dispositif utilisé pour ajuster le signal d’entrée en vue d’être compatible avec la gamme  tolérée par le ADC

 Prétraitement du signal

Tel que le filtrage du bruit ou la conversion en signal électrique

 Multiplexeur

Dispositif de commutation entre plusieurs signaux analogiques (voix d’acquisitions)

 Convertisseur analogique-numérique

Convertit le signal d’entrée en signal numérique

10

5

Chaîne d’acquisition

AMPLIFICATEUR

Echantillonneur

Amplificateur

D’INSTRUMENTATION

/

Programmable

Bloqueur

Grandeur

Amp F

Physique

S/H

MUX

CONV

Caractéristique désirée Définitions et commentaires

CAPTEUR FILTRE

ACTIF

Grande exactitude Erreurs systématiques minimes Grande précision La variabilité aléatoire ou le bruit dans la mesure sont minimes

Large plage de fonctionnement Exactitude et précision pour un large éventail de valeurs mesurées

SEQUENCEUR

Vitesse de réponse élevée Capacité du système à répondre rapidement aux changements de la

MULTIPLEXEUR

CONVERTISSEUR  A/N

ANALOGIQUE

Facilité d’étalonnage Étalonnage rapide et facile Dérapage minimal La perte de précision avec le temps doit être minime

11

Grande fiabilité Le moins de pannes et de dysfonctionnements possibles. Bon  Coût peu élevé Coût moins élevé que les données fournies par le capteur

Capteurs

 Généralement, un dispositif de mesure est composé d’un  Capteur: détecte la variable physique visée  Transducteur: convertit la variable physique en une autre forme (signal électrique)

 Un étalonnage est souvent nécessaire pour que le signal délivré  corresponde à la mesure de la variable; il constitue l’un des critères de  choix du capteur

variable physique mesurée

fonctionnement dans les conditions défavorables

12

6

Capteurs - classification

Dispositif de mesure

Signal continu

analogique

Signal ne  pouvant avoir

Analogique Discret

Ex. couple

thermoélectrique

que certaines  valeurs discrètes

Binaire Numérique

Signal du type

Signal du type bits

On/Off

d’état parallèle, ou

série d’impulsions

Ex.

commutateur de

proximité

13

Filtres

 Réduction du bruit :

V(f)

s

bruit

f

 Antirepliement :

V(f)

f

fe2fe

14

7

Filtres

dB

PASSE BAS fo

F (Hz)

dB

PASSE HAUT fo

F (Hz)

15

Filtres

dB

dB

f1 f2

fo F (Hz)

PASSE BANDE

ETROIT

F (Hz)

PASSE BANDE  LARGE

dB

REJECTEUR fo

F (Hz)

16

8

Échantillonneur Bloqueur S/H

Le rôle d’un échantillonneur bloqueur (S/H) est de maintenir constante l’amplitude de l’échantillon prélevé tous les Te durant le temps Tc nécessaire à sa conversion.

S&H

-

+

-

+

C

S/H

Suivant les modèles, le condensateur est intégré ou externe. Caractéristiques principales d’un S/H :

le temps d’acquisition

la précision.

La charge du condensateur prend un certain temps dépendant de  la capacité, et le maintien à une valeur constante (pendant le  blocage) dépend également de la capacité (résistances de fuite).

17

Échantillonneur Bloqueur S/H

Echantillonnage Blocage 18

9

Le temps d’ouverture est le temps de « réaction » de

Échantillonneur Bloqueur S/H

Temps d’acquisition :

entrée

Temps d’acquisition

t

Exemple des caractéristiques :

LF398

| Capacity (pF) | Acq. Time (ms) | Droop Rate (mV/ms) | Aperture time(ns) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 10000 | 4 20 | 30 3 | 25 25 |

l’interrupteur.

19

Échantillonneur Bloqueur S/H

La période d’échantillonnage-blocage :

tsample + thold > tacq(e) + te(e) + tC

tacq(e) est le temps d’acquisition à e près (ex 0.01%) tacq(e) varie de 0.1 à 10 ms.

Le temps d’ouverture est négligeable.

thold > te(e) + tC

te(e) est un temps d’établissement (à 0.01%) : durée pour  que les oscillations s’amortissent autour de la valeur  finale. Environ 0.1 ms.

tC est le temps de conversion du CAN 20

10

Échantillonneur Bloqueur S/H

S/H : 0 Echantillonnage

S/H : 1 Blocage

21

Conversion analogique numérique

C

A

C

N Périphérique E/S

Périphérique E/S

N

A

CONVERTISSEUR A/N

Interface

Périphérique E/S

CPU

Central

Processing Unit

Périphérique E/S

22

11

Conversion analogique numérique

 Échantillonnage Convertit le signal continu en une série

de signaux analogiques discrets à des

intervalles de temps donnés

 Quantification

Chaque signal analogique discret est assigné  à l’un des niveaux d’amplitude définis

Un signal sous-échantillonné  ne pourra pas être reconstitué

 Codage Convertit les niveaux d’amplitude discrets obtenus

lors de la quantification en code numérique représentant

le niveau d’amplitude comme une séquence de chiffres binaires

23

Conversion analogique numérique

Echantillonnage

Domaine temporel <----> Domaine fréquentiel

TF

24

12

Conversion analogique numérique

Transformé de FOURIER

25

Conversion analogique numérique

Les facteurs à prendre en compte lors du choix  d’un convertisseur analogique numérique :

Fréquence d’échantillonnage

Intervalle entre les relevés de valeur du signal continu Temps de conversion

Temps écoulé entre la réception du signal d’entrée et la détermination de la  valeur numérique

Résolution

Précision de l’évaluation du signal d’entrée, influencée par le nombre de  niveaux de quantification

Méthode de conversion

La méthode qui permet d’encoder le signal analogique en signal numérique

26

13

Conversion analogique numérique

Nombre de niveaux de quantification n Nq  2

Nq: nombre de niveaux de quantification n: nombre de bits

Résolution

RADC: Résolution du convertisseur ADC

Plage: intervalle de valeurs acceptées par le  ADC

27

Conversion analogique numérique

Quantification

28

14

Conversion analogique numérique

Quantification

Droite idéale

Sortie

numérique

centre

0111

0110

0101

0100

0111

Pas de quantification (Step Width) : 1 LSB

0010

0001

0000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Entrée analogique 29

Conversion analogique numérique

Quantification

Résolution analogique : r = UPE/2n

Résolution numérique : n bits

CAN idéal

n 

r 0

Erreur analogique : r

Erreur analogique :  r/2

Erreur numérique : 1 LSB

Erreur numérique :  1/2 LSB

30

15

Conversion analogique numérique

Autres erreurs possibles :

Erreur de gain

Droite réelle

Sortie

Droite idéale

numérique

0111

0110

0101

0100

0111

0010

0001

0000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Entrée analogique31

Conversion analogique numérique

Erreur d’offset

Droite idéale

Sortie

Droite réelle

numérique

0111

0110

0101

0100

0111

Erreur d’offset

0010

0001

0000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Entrée analogique32

16

Conversion analogique numérique

Erreur de monotonicité

Sortie

numérique

0111

0110

0101

0100

0111

0010

0001

0000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Entrée analogique

33

Conversion analogique numérique

À l'erreur de quantification , s'ajoutent d'autres erreurs linéarité , offset , gain …

le constructeur fournit en général la valeur max de la TUE : Total Unadjusted Error

34

17

Fréquence d'échantillonnage d'un CD audio = 44,1 kHz :

En effet : l'oreille humaine peut capter les sons jusqu'à 20 kHz. audio à au moins 40 kHz.

44,1 kHz est la valeur normalisée par l'industrie.

Conversion analogique numérique Théorème d’échantillonnage Nyquist-Shannon

La fréquence d'échantillonnage d'un signal doit  être égale ou supérieure à 2 fois la fréquence

maximale du signal

Illustration :

Lors de la conversion, il faut échantillonner le signal

35

Conversion analogique numérique

Non respect du théorème de Nyquit Shannon

36

18

Conversion analogique numérique

F0

Bon échantillonnage

F' = 0.2 FF' = F - Fe

Fe = 10.5*F0

Echantillonnage incorrect

37

Conversion analogique numérique

Repliement du spectre (Aliasing)

Exemple avec un signal sinusoïdal de période T échantillonné à Te= 1.25 T

Fe= 0.8 FT

T' = 5 T

Te=1.25 T

Spectre du signal à

Repliement du

échantillonner

spectre

F

38

19

- CAN simple rampe

- CAN double ou quadruple rampe - CAN à approximations successives

- CAN flash ou semi flash

Conversion analogique numérique Méthodes de conversion

UR = a.t tx = Ux/a 39

CAN simple rampe

On effectue une conversion tension  temps,  puis une mesure du temps (quantifiée)

par une horloge de période TH.

En fin de conversion :

N = tx / TH = Ux / ( a.TH )

Avantages : simple et peu coûteux.

Inconvénients :

- dépend de C donc de la tolérance sur C,

- Lent (ms),

- incertitude

40

20

URmax = - Ux . t1/RC URmax = - UREF . tx/RC

CAN double rampe

Pour s'affranchir des

dérives de la constante de

temps de l'intégrateur ,

on intègre deux fois

Principe :

Charger une capa avec Ux et la

décharger avec Uref

1. On intègre Ux pendant un temps t1 fixe

2. On intègre -UREF On mesure le temps tx ( en unité TH )

que met UR pour revenir à 0

tx = t1 . Ux / UREF indépendant de RC N = tx / TH = ( t1 / TH ) . ( Ux / UREF )

Plus lents (qq ms /qq sec), mais très précis (18 bits). Utilisés en instrumentation pour la mesure de

valeurs quasi constantes

41

Application : Voltmètre numérique

Réalisation d'un Voltmètre numérique avec un CAN double rampe : CA3162 Affichage sur 3 afficheurs 7 segments avec un décodeur BCD/7seg : CA3161

42

21

Issu d’un convertisseur à comptage, où la sortie d’unCNA, dont l’entrée est un compteur, est comparée à latension inconnue.

Ici, on part de la mi-échelle, et on restreint

l’encadrement, par « approximations successives » :

CAN à approximations successives

ADC08832

CLK

CNA

SAR

Sortie Vin

numérique

SAR = Successive Approximation Register

43

CAN à approximations successives

Principe :

Même principe que pour le CAN à

SAR

rampe numérique + compteur décompteur.

Vmax

Vin

Avantage :

1000 1100 1010 1001

Meilleur compromis

vitesse/résolution t

Algorithme : DAC(Vin) = xyzr

Pour un CAN 16 bits, il lui faut en moyenne un

temps de conversion de 10μs. Il est très

Si Vin > ADC(1000) : x=1, 0 sinon adapté à des signaux audio.

Si Vin > ADC(x100) : y=1, 0 sinon

Très utilisé, mais il est moins rapide que les

Si Vin >ADC(xy10) : z=1, 0 sinon

convertisseurs Flash.

Si Vin >ADC(xyz1) : r=1 , 0 sinon

Nombre de Cycles = Nombre de bits

44

22

Réseau de comparateurs mis en parallèle. Un codage sur n bits nécessite 2n - 1

CAN Flash

comparateurs et résistances.

La conversion est faite en un coup d’horloge, c'est un système très rapide

(1->300Mhz) mais très coûteux. Utilisé en vidéo (30Mhz), il est limité à 12 bits.

45

CAN Flash

Le principe est simple :

• Une tension de référence VR = VMAX est découpée en 2n-1 paliers  différents grâce à un diviseur résistif contenant 2n-1 résistances. • Chaque palier est comparé à VIN grâce à un comparateur logique. Il  est évident que dès qu'un palier a un niveau inférieur à VIN, tous les  paliers suivants le seront aussi.

• Il est donc nécessaire de réaliser une logique d'encodage qui détecte  le premier palier inférieur à VIN ou si l'on préfère, le premier  comparateur qui donnerait "1" en sortie. L'encodeur produit directement  la valeur binaire associée à ce palier.

L'inconvénient majeur de ce circuit réside dans le volume de matériel.  Pour travailler avec 20 bits, il faudrait 1 million de comparateurs ce qui  reste impossible aujourd'hui (sans compter l'encodeur et le million de  résistances).

La précision reste donc limitée.

46

23

CAN semi-Flash

On peut réduire le coût par le nombre de comparateurs en utilisant  un convertisseur série parallèle ou semi-flash :

Principe :

La valeur VIN est convertie via un flash sur 4 bits. Le résultat binaire  est reconverti en analogique et soustrait à VIN.

Il reste donc un résidu qui de toute évidence est au moins 16 fois  inférieur à VIN (ordre de grandeur représentant le poids faible du 1er  CAD Flash) .

Ce résidu est converti en binaire via un second flash dont la  référence de tension est réadaptée à des valeurs de tension 16 fois  inférieures à VIN (tensions résiduelles).

Le premier flash donne donc les poids forts de VINet le second flash  donne les poids faibles de VIN. Compte tenu des temps de propagation à travers les différents blocs  (1er flash, CDA, Soustracteur, 2nd flash), ce circuit est plus lent que le  précédent mais reste significativement performant.

47

CAN semi-Flash

Pour des raisons de surface, on ne réalise pas de convertisseurs flash à 8  bits à cause des 255 comparateurs.

Réalisation d'un convertisseur semi-flash 8 bits en utilisant 2 convertisseurs  flash de 4 bits (ou 2 fois le même) à 15 comparateurs chacun.

48

24

CAN semi-Flash

Exemple : CAN 13 bits

Vin

FLASH

5 bits Poids forts 5 bits

CNA

+ -

FLASH

8 bitsPoids faible 8 bits

- CAN pipeline

49

- CAN Sigma-Delta ( S-D ) à sur-échantillonnage

Technologie des CAN

Exemple d'utilisation Temps de

conversion Technologie

Lent ( ms )

Rapide ( ms )

Simple rampe Lent ( ms ) Mesure sans précision  Multimètre Double rampe Multi rampe

Acquisition son Approximations successives Acquisition vidéo

Oscilloscope numérique Très rapide ( ns ) Flash  ( ou CAN parallèle )

Autres technologies :

50

25

Conversion numérique analogique

C

A

C

N Périphérique E/S

Périphérique E/S

N

A

Périphérique E/S  Interface

CPU Central

CONVERTISSEUR N/A

Processing Unit

Périphérique E/S

51

Conversion numérique analogique

Transformation directe en tension (rapide) CNA à résistances pondérées CNA à réseaux R/2R

52

26

Us = VREF . N / 2n

 = V+ - V- = 0donc V- = 0

CNA à résistances pondérées

CNA 3 bits

a2=0 I2=0

( Schéma représenté pour N2 = 101 )

a2=1 I2=-VREF/R

 I2=(-VREF/R). a2

En régime linéaire

I = (-VREF/R)a2 + (-VREF/2R)a1 + (-VREF/4R)a0

Us = -R/2 . I = VREF . ( a2/2 + a1/4 + a0/8 )

Us = VREF . ( 4a2 + 2a1 + a0 ) / 8 = VREF . N / 8

Pleine échelle : UPE = VREF . 2n-1 / 2n  VREF

Résolution analogique : r = VREF / 2n  UPE / 2n

53

CNA à Réseau R/2R

Réseau R/2R à 3 bits :

Une cellule R/2R

Résistance

terminale 2R

Chaque cellule R/2R "voit" à sa droite une résistance équivalente de 2R.

Le générateur VREF "voit" une résistance équivalente de 2R quelque soit le nombre de cellules.

I = VREF / 2R

I2 = I / 2 = VREF / 4R

I1 = I2 / 2 = VREF / 8R

I0 = I1 / 2 = VREF / 16R

54

27

CNA à Réseau R/2R

MSB 55

CAN et CNA

56

28

Nb of Bit 4 8 16 20 24Coût constant

Courbe de répartition des performances

Sample per Second

4G

Saut Technologique

Flash

4M

SFlash

MultiP

SAR

SigDelt

4K

57

Architectures possibles d’une chaîne d’acquisition

Capteur 1 Capteur n Capteur i

conditionneur

amplificateur

filtre

multiplexage

S&H

logique

CAN

Avantages : 1 seul CAN, 1 seul S/H solution la plus économique et la plus

répandue

Inconvénients : solution la moins performante, pas d’acquisition synchrone

possible

58

29

Architectures possibles d’une chaîne d’acquisition

La partie contrôlée de la chaîne peut prendre plusieurs formes :

S&H S&H . . .

CAN

CAN

Multiplexeur numérique

logique

Avantages : acquisition simultanée (synchrone) possible, plus  rapide, ou à l’inverse, CAN nécessaires moins rapides, S&H  peut-être non nécessaires, chaque voie peut-être adaptée au  capteur, voies déportées près des sources, transmission

numérique… Inconvénients : coût !

59

Architectures possibles d’une chaîne d’acquisition

Autre solution :

S&H S&H . . .

Multiplexeur analogique

CAN

logique

Avantages : 1 seul CAN donc moins cher, mais le CAN doit être  plus rapide, acquisition synchrone possible, ou échantillonnage  d’une voie pendant blocage et conversion d’une autre Inconvénients : coût si CAN performant

60

30

Description Application : carte d’acquisition PCI9112

| Card |  |
| --- | --- |
| PCI-9112 | 110K A/D Multiple Function DAS Card |

 32-bit PCI bus

 12-bit analog input resolution

 On-board A/D FIFO memory

 Auto-scanning channel selection

 Up to 110KHz A/D sampling rates

 16 single-ended or 8 differential analog input channels

 Bipolar or unipolar input signals

 Programmable gain of x0.5, x1, x2, x4, x8

 On-chip sample & hold

 Two 12-bit monolithic multiplying analog output channels  16 digital output channels

 16 digital input channels

 3 independent programmable 16-bit down counter

 Three A/D trigger modes: software trigger, programmable pacer trigger,  & external pulse trigger

 Internal DC-to-DC converter for stable analog power source

61

Application : carte d’acquisition PCI9112

Carte à interface PCI

Architecture générale

62

31

Converter ADS774, successive approximation type Input Channels 16 single-ended or 8 differential

Resolution 12-bit

Conversion Time 8 µsec

Overvoltage protection Continuous ±35V maximum

Input Impedance 10 MW Trigger Mode Software, Pacer, and External trigger

Data Transfer Program control, Interrupt, Bus masteringApplication : carte d’acquisition PCI9112

Analog Input (A/D)

(Software controlled)

Output Channel 2 double-buffered analog output channels

Input Range

Bipolar:±10V, ±5V, ±2.5V, ±1.25V

Resolution 12-bit

Unipolar: 0~10V, 0~5V, 0~2.5V, 0~1.25V

Converter AD DAC7541 or equivalent, monolithic multiplying

Gain=1: 0.01% of FSR ±1 LSB Settling Time 30 µsec

Accuracy

Gain=2.4: 0.02% of FSR ±1 LSB

Gain=8: 0.04% of FSR ±1 LSB Linearity ±1/2 bit LSB

Output driving ±5mA max

Device 8254 63

Counter One 16-bit counter with a 2MHz time base

Application : carte d’acquisition PCI9112

Analog Output (D/A)

Output Range Internal reference: (unipolar) 0~5V or 0~10VExternal reference: (unipolar) max. +10V or -10V

Programmable Counter

A/D pacer 32-bit timer (two 16-bit counter cascaded together with a 2MHz time base

64

32

 Base de données multicapteurs à

Exemple : Système de localisation par hybridation INS/GPS Algorithme de reconstruction de

Navigation pour véhicules

Prototype d’hybridation

trajectoires

terrestres

INS-GPS par le Filtre de  Kalman

partir des expérimentations

Contraintes :  précision+calcul

Centrale Filtrage & Fusion

inertielle Odométre de donnéesPositionnement continu

Localisation à l'estime

Problème algorithmique Enregistrement des

GPS

Localisationabsolue

Véhicule

Trouver une instance

(m è tre s ) Hybridation GPS/INS ( repere de lambert)

données réel

(RTMAPS)

AAA Sur cible FPGA : Soft Core NIOS

d’architecture

100 Hybridation INS/GPS dans le plan (Nord, East)

|  |  |  |  |  |  |  | INS/GPSGPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

80

60 )

m

(

d

r

o

N

Respecter les contraintes

e

c

n

a

t

s

i

D

temps/Embarquabilité,

40 20 0 -20 -40

Solution flexible et

Hybri dation INS/GPS dans le pl an (East,Nord)

-100 0 100 200 300400500600-60

Distance East (m)

Validation de l’approche

paramétrable  Implémentation sur architecture

reconfigurable

 Validation sur table / sur Archi réelle

dans des situations  réelles

65

Exemple : Système de localisation par hybridation INS/GPS

Test au niveau de l’Univ. Paris Sud (véhicule PICAR) x 105

Trajectoire 1

Y

|  |  |  |  |  |  |  | GPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | INS GPS/INS |

4.1127 4.1126 4.1125 4.1124 4.1123 4.1122

5.8711 5.8711 5.8712 5.8712 5.8712 5.8713 5.87135.8714X (mètres)

x 105

Trajectoire 2

Tracé de trajectoire 1 Tracé du résultat d’hybridation INS-GPS

75

INS&GPS

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | Hybridation INS/GPS dans le plan (Nord, East) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 |  |  |  |  | INS/GPS |
|  | 40 |  |  |  | Distance East (m) | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GPS |
|  |  |  |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ) m ( |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | d r o N |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | e c n a t s i D |  | 0 -20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | -60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

70

65

)

m

(

d

r

o

N

e

c

n

a

t

60

s

i

D

55

50

Distance East (m)

-100 0 100 200 300 400500600 Tracé du résultat d’hybridation INS-GPS  66

33

1. Acquisition  création de base de données 2. Contrôle-commande conduite automatique

3. Entrée de Simulateur  Rejouer ou HIL – Optimiser l’efficacité en prévision des briques de demain – Méthodologies Instrumentation/Adéquation Algorithme Architecture – Faible encombrement (véhicules motos)(1)

Instrumentation : Briques technologiques, matérielles ou logicielles

Du capteur aux architectures de calcul

Capteurs intelligents

Capteur1 intelligent Tri-axes (6 DoF) Accéléromètre-Gyromètre sur bus CAN

Hybridation de données multi-capteurs GPS-Inertiel pour la navigation Calculateurs multi-cœurs hétérogènes

(2)

Calculateurs2,3 multi-cœurs pour flottes de véhicules

Optimiser les échanges

Architectures à 3 facettes

(2) Tri Cores :

ARM Linux+FPGA+ARM M3

(3)

• Objectif

• Contraintes

(3) Data Logger

BECK/FPGA/HC12

67

Quelques plateformes

Moto Automatisée

DataLoger embarqué

Véhicules instrumentés

Robots

Robot

Simulateurs 68

34

Bus – Entrées/sorties - DMAM2 Systèmes Embarqués et Traitement de l‘Information (SETI)

Option : Informatique Industrielle

Partie II

69

Introduction

Architecture d’un système informatique Bus d’adresses

A31..A0

Mémoire(s) Dé

Bus de

c

Microprocesseur

Entrées communication

Programme

o

série/parallèle

Sorties

Données

d

e

D15..D0

Pile u

r

Bus de contrôle Bus de données

70

35

 Transformation parallèle - série

Introduction

Entre deux machines, la transmission peut s'effectuer de différentes manières, elle

est caractérisée par :

 Le sens des échanges

 Le mode de transmission : nombre de bits envoyés  La synchronisation entre émetteur et récepteur

Un protocole est un langage commun utilisé dans le domaine de la communication pour échanger des données.

Modes de transmission :

Un protocole permet de :

 Parallèle

 Série

 Synchrone

 Asynchrone

La transmission de données est simple lorsque seules deux machines sont en communication, ou lorsque l'on envoie une seule donnée.

71

Dans le cas contraire il est nécessaire de mettre en place plusieurs lignes de transmission ou bien de partager la ligne entre les différents acteurs dela communication. Ce partage est appelé multiplexage.

Introduction

Protocole de communication

 Initier la communication

 Échanger les données

 Contrôler les erreurs

 Gérer le début et la fin d’une communication Transmission simultanée de données

72

36

Lignes balancées, polarité des signaux :

Dans une liaison par une paire de conducteurs, on dit que la ligne est :

- Balancée si les deux fils portent le même courant.

- Non balancée si non: c’est le cas du câble coaxial ou de la liaison RS-232, où un desconducteurs est à la masse.

Le signal électrique a une des trois caractéristiques suivantes :

Le signal possède toujours la même polarité (exemple : 1V pour 0 et 3V pour 1).

Transmission en bande de base Le signal binaire peut être transmis tel quel est en bande de base (codage unipolaire).

Problèmes :Nécessité de codage

Unipolaire

• Le message de données est de valeur moyenne 1/2 et contient donc une composante continue.

Polaire

Le signal évolue entre deux niveaux de valeurs égales et de signe opposé. La polarité  indique l’état logique (exemple : 0=+3V et 1= -3V).

Bipolaire

• Les amplificateurs répartis le long de la ligne filtrent les très basses fréquences : une longue

Le signal varie entre trois niveaux dont deux de polarité opposée (exemple: 0V=0, +3V=1  et -3V=1). Un état logique correspond donc à deux polarités différentes d’où le nom. • Difficile de garder les horloges synchronisées lorsque la valeur binaire ne change pas.

Code bipolaire

Code unipolaire

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1

1 0 0 0 1 0 0 1

On utilise donc un codage permettant de construire un signal en bande de base dont lespectre et les caractéristiques soient plus adaptés à la transmission sur ligne :

t

t

– Choix du temps élémentaire (pour adapter à la bande passante du canal)

– Grande variété de codages :

73

Transmission en bande de base

1

0

t

suite de 1 devient indiscernable d’une longue suite de 0. Codage en bande de base

Tout-ou-rien, RZ, NRZ, Manchester, …

74

37

– Pb1 : composante continue non nulle = échauffement par effet Joule– Pb2 : pas de distinction entre une succession de 0

– Pb1 : désynchronisation possible sur des longues séquences identiques

– Pb2 : Dépendance vis-à-vis de la polarité

Transmission en bande de base Code tout-ou-rien

Le signal est transmis tel quel :

Code NRZ (Non Return to Zero)

Le signal est transmis avec une simple transposition en tension La transmission résout les problèmes précédents mais :

75

Transmission en bande de base

Code NRZI (Non Return to Zero Inverted)

Le signal ne change pas d’état si 1, change d’état si 0

Remarque : NRZI est le codage utilisé pour la communication USB

Code RZ (Return to Zero)

• Si 0, V=0 sur la période

• Si 1, V=1 front montant en début de période, front descendant en ½ période

76

38

• Si 1 alors V = alternativement + A et – A sur la période – Indépendant de la polarité,

– Problème de désynchronisation et de détection de transmission

Transmission en bande de base

Code bipolaire

• Si 0 alors V = 0 sur la période

– Indépendant de la polarité,

Code Miller

• Une transition à la demi-période si 1 • Une transition à la fin de la période si 0 si le bit suivant est également 0

77

Transmission en bande de base Code biphase ou Manchester

Horloge Sortie

XOR entre les données et l’horloge Données

Remarque : Manchester est le codage utilisé pour Ethernet à 10 Mbit/s Code Manchester différentiel

• Une transition systématique à la demi-période • Une transition au début de la période si 0, pas de transition si 1

78

39

Les machines d'extrémités DTE possèdent chacune un équipement

Constitution d’une liaison

relatif au support physique auxquelles elles sont reliées, appelé DCE. On nomme circuit de données l'ensemble constitué des DCEde  chaque machine et de la ligne de transmission

DTE DCE Circuit de

données

Canal de transmission

DTE DCE

DTE: Data Terminal Equipment : Equipement Terminal de Traitement de Données (ETTD) DCE: Data Communication Equipment : Équipement Terminal de Circuit de Données (ETCD)

79

Modes de transmission

Liaison simplex

C’est une liaison dans laquelle les données circulent dans un seul sens,

c'est-à-dire de l'émetteur vers le récepteur. Ce genre de liaison est utile  lorsque les données n'ont pas besoin de circuler dans les deux sens.

Exemple : de l’ordinateur vers l'imprimante ou de la souris vers l'ordinateur.

DTE DCE

Liaison simplex

DTE DCE

80

40

Modes de transmission

Liaison half-duplex

Appelée aussi liaison semi-duplex, elle caractérise une liaison dans laquelle  les données circulent dans un sens ou l'autre, mais pas les deux simultanément.

Avec ce genre de liaison chaque extrémité de la liaison émet à son tour.  Ce type de liaison permet d'avoir une liaison bidirectionnelle utilisant la capacité  totale de la ligne.

DTE DCE

Liaison half-duplex OU

DTE DCE

81

Modes de transmission

Liaison full-duplex

Elle caractérise une liaison dans laquelle les données circulent de façon  bidirectionnelle et simultanément. Chaque extrémité de la ligne peut  émettre et recevoir en même temps : la bande passante est divisée par  deux pour chaque sens d'émission des données si un même support de  transmission est utilisé pour les deux transmissions.

DTE DCE

Liaison full-duplex

DTE DCE

82

41

• Niveau bit

• Niveau mot (assemblage de bits) • Niveau message (assemblage de mots)

• Vitesse de transmission

Modes de transmission : Synchronisations

Problèmes de synchronisations

 I2C (Inter Integrated Circuit) 83

Bus de communication série : exemples

Exemples de bus pour la communication série  RS232 (faible coût, vitesse faible)

 RS232 (faible coût, vitesse faible)

 RS422 (liaison point à point)

 RS422 (liaison point à point)

 RS485 (liaison multi-points)

 RS485 (liaison multi-points)

 SPI (Serial Peripherical Interface)

 USB (Universal Serial Bus)

 CAN (Controller Area Network)

 FireWire

 InfiniBand (très haute vitesse, comparable au PCI)

 Serial Attached SCSI

 Serial ATA

 PCI Express

84

42

Normalisation des jonctions - CCITT : Comité Consultatif International des Téléphones et Télégraphes. - ISO : International Standardisation Organisation.

- EIA : Electrical Industry Association.

3 organismes de normalisation :

Normes principales :

85

Norme Électrique V28 (RS232)

Pour chaque signal, le support est un fil référencé par rapport à la masse. La  norme permet d'adapter les signaux logiques (TTL ou CMOS).

1 logique = 5V devient une tension comprise entre -3V et -25V. 0 logique = 0V devient une tension comprise entre +3V et +25V.

Principales caractéristiques électriques de la norme V28 :

Circuit de jonction équivalent de

la norme V28.

86

43

Norme V11 (RS422 et RS485)

 Le support de transmission est différentielle.

 Deux fils correspondant à des niveaux complémentaires sont donc utiles

pour chaque signal

 Pour la RS485, des circuits trois états permettent des liaisons multipoints.

Principales caractéristiques électriques de la norme V11 :

87

Norme Fonctionnelle V24 (RS232 et RS449)

La norme V24 définit les caractéristiques fonctionnelles de la jonction ETTD

ETCD pour un connecteur DB25. Elle est fonctionnellement équivalente à la  norme RS232.

Signaux de jonction : norme V24

88

44

Échange de données : Norme V24

Les signaux mis en jeu lors de la communication :

• TD (Transmit Data:103) et RD (Receive Data:104)

• DTR (Data Terminal Ready:108) et DSR (Data Set Ready 107) pour  la connexion de ligne

• RTS (Request To Send:105) et CTS (Clear To Send:106) pour la validation del'émission

• DCD (Data Carrier Detect:109) pour la validation de porteuse

Liaison normalisée ETTD-ETCD dans la norme V24 89

Échange de données : Norme V24

Phases de l'établissement d'une liaison entre un système émetteur A et un  système récepteur B :

Phase 1 : Connexion de ligne sur les systèmes A et B. Les signaux DTR et DSR  peuvent être validés suite à une procédure de réponse automatique transmise  par le signal RI (Ring Indicator: 125).

Phase 2 : Validation de l'émission sur A (RTS=0 et CTS=0). L'ETCD A émet une  porteuse sur la ligne.

Phase 3 : Détection de porteuse par l'ETCD B (DCD=0).

Phase 4 : Transmission de données.

Phase 5 : Arrêt de l'émission par A (RTS=1 et CTS=1).

Phase 6 : Déconnexion de la ligne sur A et B (DTR=1 et DSR=1). 90

45

Échange de données : Norme V24

A

- La norme V24 ne permet qu'un câblage entre un ETTD et un ETCD .  - On peut connecter deux ETTD directement entre eux.

B

Établissement de la liaison entre deux systèmes A et B avec la norme V24

91

Échange de données : Norme V24

Exemple : deux PC reliés par liaison série, type RS232 GND

Liaison ETTD-ETTD 3 fils

92

46

Échange de données : Contrôle de flux

Problème : Fiabilité en transmission haut débit

Exemple : transmission 3 fils

 A 9600 Baud, la transmission de 8 bits de données nécessite l'envoie de 10 bits minimum : 8 bits + 1 bit de start +1 bit de stop

 Si l'un des équipements envoie des données en permanence :

9600 Baud/10 bits = 960 caractères/ seconde

 L'équipement de réception doit extraire et traiter 1 caractère toute les millisecondes.

 Peu de systèmes sont capables de traiter l’information à cette vitesse

 Dans ces systèmes, les interruptions peuvent être masquées pendant plusieurs centaines  de millisecondes interdisant la prise en compte de l'interruption UART signalant la présence  d'un caractère dans le buffer de réception.

 Les caractères reçus sont écrasés au fur et à mesure par les nouveaux arrivants.

Solutions

Utilisation du protocole de gestion du flux matériel (RTS/CTS) ou logiciel (XON/XOFF) et des  UART intégrant des buffers.

93

Échange de données : Contrôle de flux

Contrôle de flux logiciel XON/XOFF

 Le protocole utilise 2 caractères de contrôle XON (caractère 17 de la table  ASCII ou Ctrl-Q) et XOFF ( 19 ou Ctrl-S).

 Lorsque le récepteur ne peut plus recevoir et traiter les données, il  envoie XOFF à l'émetteur (lui demandant un arrêt de transmission).

 Dès que le récepteur est à nouveau prêt, il envoie XON

 Seul l'émetteur “écoute” les XON et XOFF mais pas le récepteur, il est donc  possible de transmettre des données brutes, contenant des 0x11 (XON) et  0x13 (XOFF) de l'émetteur vers le récepteur

 La liaison ne nécessite que 3 fils, et convient particulièrement aux microcontrôleurs qui implémentent rarement le contrôle de flux matériel par  RTS/CTS (liaison 5 fils).

94

47

Échange de données : Contrôle de flux

Contrôle de flux matériel RTS/CTS

 On peut simuler une liaison complète en rebouclant certains signaux d'un même ETTD

 2 signaux (RTS/CTS) supplémentaires servent à assurer le contrôle du flux de transmission.

 Ils permettent au récepteur de signaler qu'il n'est pas prêt à recevoir d'autres données

7) Elle n'est pas prise en compte tout de suite car le récepteur est occupé...

GND

Liaison ETTD-ETTD 5 fils

RTS : Ready To Send

CTS : Clear To Send

95

Échange de données : Contrôle de flux Contrôle de flux matériel RTS/CTS

1) L‘émetteur positionne RTS à 0 : c'est la requête d'émission 2) Le récepteur positionne CTS à 0 : il est près à recevoir.

3) L'émission commence

4) L'émetteur signale la fin d'émission (il redemandera une émission en 6) 5) Le récepteur accepte, en repassant CTS à l‘état 1, une autorisation sera  possible plus tard (8)

6) L'émetteur fait une nouvelle requête d'émission

8) Le récepteur est de nouveau prêt et accepte la requête

9,10...) la suite est identique à 3,4 5

96

48

Échange de données : Contrôle de flux

Contrôle de flux matériel RTS/CTS

Une liaison à 5 fils et une liaison à 7 fils permettent de prendre en compte  les signaux de validation entre les deux ETTD.

Liaison ETTD-ETTD 7 fils

DTR : Data Terminal Ready

DSR : Data Set Ready

Les signaux DTR/DSR servent à contrôler l'état de la liaison

pour savoir si quelqu'un est à l'autre bout de la liaison.

97

Mise en œuvre d’une interface série: UART 8250

UART : Universal Asynchronous Receiver Transmitter

USART : Universal Synchronous /Asynchronous Receiver Transmitter

MicroprocesseurInterface

série

Bus de Données

Bus d’Adresses

Signaux de

Commandes

Registres émission/réception du

Emission TxD Réception RxD

circuit 8250 INTEL 98

49

Accès aux registres du 8250

Le 8250 possède 11 registres et 3 bits d’adresses (A0, A1 et A2)  plusieurs registres doivent se partager la même adresse.

Selon l’état de DLAB (Divisor Latch Access Bit = bit de poids fort du  registre LCR), on a accès soit au registre d’émission/réception, soit au  diviseur d’horloge, soit au masque d’interruptions.

Tension Etat

-Vmax à -3V 1 logique, attente

-3V à 3V zone interdite, afin d’éliminer les problèmes

3V à Vmax 0 logique, actif

Version de la norme Vmax

RS232 48V

99

RS232A 25V

RS232B 12V

RS232C 5V

Exemple : Transmission série RS232

RS : Recommanded Standard (apparu en 1960)

 Standard d'interface de transmission de données en série entre équipements

 Permet des communications bi-directionnelles synchrone et asynchrone

 Défini :

 les niveaux de tensions correspondant aux 1 et aux 0  le brochage des connecteurs

 la fonction de chacun des signaux

 un protocole d'échange des informations

dûs aux bruits sur la ligne

100

50

Exemple 1 : Transmission série RS232

Transmission du caractère ’E’ (code ASCII 45H = 01000101B)

• L’état 1 correspond à une tension négative comprise entre -9 et -15 V, l’´etat 0 à

une tension positive comprise entre +9 et +15 V. Au repos, la ligne est à l’´etat 1

(tension négative)

• Le bit de start marque le début de la transmission du caractère

• Les bits de données sont transmis l’un après l’autre en commençant par le bit de

poids faible. Ils peuvent être au nombre de 5, 6, 7 ou 8. Chaque bit est maintenu sur la  ligne pendant une durée déterminée T. L’inverse de cette durée donne la fréquence ou  vitesse de transmission. Les vitesses normalisées sont : 50, 75, 110, 134.5, 150, 300,  600, 1200, 2400, 4800, 9600 bits/s

• Le bit de parité (facultatif) est un bit supplémentaire dont la valeur dépend du nombre de  bits de données égaux à 1. Il est utilisé pour la détection d’erreurs de transmission  • Le bit de stop marque la fin de la transmission du caractère

101

Exemple 2 : RS422-RS485, connexion physique

Transmission différentielle, point à point

Transmission différentielle, multipoints

102

51

Comparatif Format Nombre de   Série Async. 2 50 – 100  Série Async. 127 16 USB 1.0 12 M Série Async. 1 driver 10M Série Async. 256  10M (50M   Série isochr. 15 1394a 400 M

| Interface RS-232 |  | composants | Distance Max. (ft) | Vitesse Max. (bit/s) 20K (120K, 250K & 1M with drivers) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USB 2.0 |  |  |  | USB 2.0 480M |
| RS-422 |  | 1 receiver | 4000 |  |
| RS-485 |  | transceivers | 4000 | with drivers) |
| Firewire | (Intervalles de temps égaux) | 63 |  | 1394b 800M |

1. Calculer l'expression du temps de transmission des x octets.  2. Déduire l'inégalité nécessaire pour respecter le cahier des  3. Application numérique : si x = 64 et V= 28800, est ce que le

103

Exemple

On souhaite transmettre des données d'un calculateur Avers un  calculateur B, au travers d'une ligne série en respectant le protocole  RS232. Le calculateur A doit envoyer au calculateur Bx octets de  données toutes les 5 ms. La vitesse de transmission de cette ligne série  est de V bits/s.

charges.

cahier des charges est respecté ?

104

52

Bus – Entrées/sorties - DMAM2 Systèmes Embarqués et Traitement de l‘Information (SETI)

Option : Informatique Industrielle

Partie II

Transmission :• Multipoint

Bus I2C

• Synchrone

• Par paquet

105

Bus I2C : Interconnexion d'unités

I²C (Inter Integrated Circuit) développé au début des années 80 par Philips  semiconductors

2 lignes pour toutes les unités :

• SCL : Horloge

• SDA : Donnée

Le protocole I²C définit la succession des états logiques possibles sur  SDA et SCL, et la façon dont doivent réagir les circuits en cas de conflits

106

53

• Bus inter-circuits

• Courte distance (~1 m)

• Multi-maîtres

• Multi-esclaves

• Horloge fournie par le maître

• Bus collecteur ouvert

• Transmission à 100 kbits/s

Transmission synchrone : Bus I2C

VCC VCC

Rp Rp

SDA

SCL

• Maître (master) :

Lecture SDA Lecture SCL

– Unité qui émet l'horloge, initie et termine le transfert

Ecriture SDA Ecriture SCL

– Fournit l'adresse de l'esclave sélectionné et le sens de transfert

(normal), 400 kbits/s (fast)

Périphérique sur bus I2C

• Esclave (slave) :

– Unité sélectionnée pour le transfert par un maître

Autres bus bifilaires :

– Il reçoit l'adresse et le sens du transfert

– Quittance, s'il est l'unité sélectionnée

• Le CBus de Philips (ancêtre du bus I²C)

• Le bus SPI de Motorola.

• Système multi-maître (multimaster system) :

• Le µWire de National SemiConductor.

– Système où plusieurs maîtres peuvent prendre le bus sans

• Le 1-Wire de Maxim-Dallas.

• Arbitrage (arbitration)

– Procédure pour prendre le bus si plusieurs maîtres désirent le

107

Bus I2C : Définitions

du cycle

corrompre les données

faire en même temps

108

54

• Emetteur

– Unité qui transmet une donnée sur le bus – Ecriture : l'émetteur est le maître – Lecture : l'émetteur est l'esclave

• Récepteur

– Unité qui reçoit une donnée sur le bus – Ecriture : le récepteur est l'esclave – Lecture : le récepteur est le maître • Synchronisation

– Méthode pour synchroniser l'horloge entre plusieurs

Bus I2C : Définitions

circuits

• Extension de ports I/O par simple bus série :

Port //, convertisseur A/D, D/A, mémoire RAM, EPROM, EEPROM, etc…

• Exemple d'utilisation : Chaîne Hi-Fi, TV, etc…

109

Bus I2C : Exemple d'utilisation PCA9544

110

55

Bus I2C : Gestion du bus

Prise de contrôle du bus

Condition de départ et d’arrêt :

 START : SDA passe à 0, SCL reste à 1  STOP : SDA passe à 1, SCL reste à 1

SDA

SDA

Le circuit, après avoir pris le contrôle

du bus, devient le maître et génère

SCL

SCL

le signal d'horloge.

START STOP

Condition de transmission d’une donnée :

SDA doit rester stable durant le niveau Haut de SCL 1 1 0

SDA

SCL

111

Bus I2C : Gestion du bus

Transmission d’un octet

 Le maître applique sur SDA le bit de poids fort D7  Il valide ensuite la donnée en appliquant un niveau '1' sur la ligne SCL.  Lorsque SCL revient à '0', il recommence l'opération avec D6…jusqu’à la

transmission complète de l’octet.

 Il envoie ensuite un bit ACK à '1‘ tout en scrutant l'état réel de SDA.  L'esclave doit alors imposer un niveau '0' pour signaler au maître que  la transmission s'est effectuée correctement.

 Le maître voit le '0‘ (collecteur ouvert) et peut alors passer à la suite. SCL

SDAM

SDAE

SDAR

• SCL : Horloge imposée par le maître.

• SDAM : Niveaux de SDA imposés par le maître.

• SDAE : Niveaux de SDA imposés par l'esclave.

• SDAR : Niveaux de SDA réels résultants.

112

56

Bus I2C : Gestion du bus

Transmission d’une adresse

 Plusieurs composants peuvent être connecté sur un bus I²C,

 Nécessité de définir pour chaque composant une adresse unique,  L'adresse d'un circuit est codée sur 7 bits,

• 1er octet :

• Adresse destinataire 7 bits

 L’adresse est transmise sous la forme d'un octet au format particulier : • Mode écriture/lecture 1 bits

 Les bits D7 à D1 représentent les adresses A6 à A0  Le bit D0 est remplacé par le bit de R/W (lecture/écriture)

• Acknowledge (quittance)

• Le nombre maximale de circuits est de 128

 Le bit d'acquittement ACK fonctionne comme une donnée, il permet au  maître de vérifier si l'esclave est disponible.

SDA

Les adresses 00000XXX et 111111XX sont réservées à des modes de

fonctionnement particuliers.

Maître Maître

113

Bus I2C : Gestion du bus

Écriture d’une donnée

Émetteur

Récepteur

maître

esclave

Esclave

114

57

• 1er octet :

• Adresse destinataire 7 bits

• Mode écriture/lecture 1 bits

• Acknowledge (quittance)

• Le maître positionne ACK à 0 pour continuer la lecture ou à 1 pour  Maître Maître

Bus I2C : Gestion du bus Lecture d’une donnée

arrêter la transmission

Émetteur

Récepteur

esclave

maître

Esclave

115

Bus I2C : Gestion du bus

Autres accès

116

58

Bus I2C : Gestion de conflits

Prise de contrôle du bus

• SCL activé par tous les maîtres '0'

• Mise de l'adresse destination SDA (msb lsb)

117

• Dès que tous relâchent la ligne ‘1'

• Tant qu'une adresse destination a un bit à '0', le maître

Bus I2C : Gestion de conflits Arbitrage multi-maîtres

Collecteur ouvert & relecture données transmise :

correspondant continue la transmission 118

59

Bus I2C : Spécificités

Adresse réservées

| Adresse 0000 0000 | Fonction Appel général | Description Après l'émission d'un appel général, les circuits ayant la capacité de traiter ce genre d'appel émettent un acquittement. Le deuxième octet permet de définir le contenu de l'appel. |
| --- | --- | --- |
| 0000 0001 | Réservé | Octet de START (utilisé pour synchroniser les périphériques lents avec les périphériques rapides.) |
| 0000 0110 | RESET | Remet tout les registres de circuits connectés dans leur état initial ( Mise sous tension ). Les circuits qui le permettent rechargent leur adresse d'esclave. |
| 0000 001x | Début d'adressage protocole CBus | L'émission de cet octet permet de rendre sourd tout les circuits I²C présent sur le bus. A partir de ce moment, on peut transmettre ce que l'on désire sur le bus. Le bus repasse en mode normal lors de la réception d'une condition d'arrêt. |
| 0000 010x |  | Réservé pour d'autres protocoles. |
| 0000 011x |  | Réservé pour un usage futur. |
| 0000 1xxx |  | Passage en High-speed mode (Hs-mode) (3.4 Mbit/s) |
| 1111 0xxx |  | Utilisé en adressage 10bits. |

• Port parallèle 8 bits P7..P0

• 8 adresses sélectionnables par 3 entrées A2..A0

119

• 4 bits d'adresse fixes '0100'Ancien circuit !

Bus I2C : Interface, exemple PCF8574 port //

Nouveaux :

PCF 9553..9558

120

60

Bus I2C

Remarque :

Sur un bus I2C, les données peuvent transiter à la vitesse de  100 Kbits/s.

Cependant, il n y a que la moitié environ des ces données qui  sont utiles : le reste, ce sont des adresses, des conditions et  signaux de contrôle de la communication !!!

temps.• Décrire de manière textuelle la trame I2C.

• Indiquez les adresses des esclaves qui ont répondu ainsi que

121

Bus I2C : Exemple 1

Ce chronogramme donne les signaux SCL et SDA du bus I2C dans le  l'action sollicitée.

122

61

Bus I2C : Exemple 2

On souhaite transmettre vers un esclave de type EEPROM (16koctets) pour y écrire  un bloc de 32 octets à partir de l'adresse 1000h dans sa mémoire.  La procédure consiste à envoyer l'identifiant I2C (avec le bit W/R à 0) suivi de  l'adresse (notée X) mémoire sur 2 octets pour préciser la case mémoire à écrire dans  l'EEPROM. On désignera par Xh et Xl, les 2 octets de l'adresse (X= Xh*256+Xl).

On décide de réaliser cette opération en respectant l'algorithme suivant :

Répéter 32 fois

S, (IDENT_I2C,W) , a, Xh, a,Xl,a, DATAI, a, P;

Incrémenter X;

Fin répétition

Bus – Entrées/sorties - DMAM2 Systèmes Embarqués et Traitement de l‘Information (SETI)

 Indiquez le nombre total de bits nécessaire pour écrire les 32 octets  utiles dans l'EEPROM.

 Proposez une solution plus intéressante, en considérant que le registre  d'adressage des octets de l'EEPROM est auto incrémenté à chaque  écriture (ou lecture).

 Précisez le gain obtenu.

123

Option : Informatique Industrielle

Partie II

Bus SPI

(Serial Peripherical Interface)

124

62

Bus SPI : architecture

CLK :CLOCK

MISO : Master In Slave Out

CLK MOSI

MOSI : Master Out Slave In MISO

SELx : Sélection du boîtier

Maître

(µC)

SEL1

EEPROM

CLK

MOSI

• Une horloge : CLK (max 250 MHz)

MISO

« Synchrone »

SEL2

RTC

• MISO : Master In / Slave Out

CLK

CLK

De l ’esclave vers le maître

MOSI MISO

MOSI MISO

• MOSI : Master Out / Slave In

SEL1

SEL3

Du maître vers l ’esclave

SEL2 SEL3

Afficheur cristaux  liquides

• Un fil de sélection de boîtier : SELx

125

Bus SPI : architecture

Quatre fils dont trois communs à tous les boîtiers 126

63

Bus SPI : architecture

par rapport à celle de l ’Esclave

Architecture du circuit d’interfaçage de fin de transfert ou l’activation d ’une interruption (Flag)

127

Bus SPI : programmation

1 : Activer le port S.P.I

2 : Choisir le mode Maître ou Esclave

(en général Maître sur un µC)

3 : Choisir la vitesse de transfert

4 : Charger le registre S.P.I

5 : … 40 µS à 200 KHz

6 : Attendre le positionnement d’un drapeau (flag) 7 : Charger le contenu du registre S.P.I

128

64

Bus pour l’embarqué

Les constructeurs de SOC s’orientent depuis quelques  années vers l’utilisation de bus génériques : protocoles  de transferts de données bien définis.

Les grands acteurs du système sur puce emploient ce type  d’architecture avec chacun une solution propriétaire :

Core Connect de IBM AMBA de ARM

AVALON de ALTERA

WHISBONE de OpenCores

129

Bus pour l’embarqué

Exemple : proposition AMBA de ARM :

Advanced Microcontroller Bus Architecture

Bus Système : AHB ou ASB

bus rapide, multi-maître,

transferts pipelines ou en

mode burst,

priorité sur les transferts

Bus Périphérique : APBbus adapté à la connexion

de périphériques “lents”,

Non-pipeline, pas de

priorité,

optimisé en consommation

Interfaces entre bus : Bridges

130

65

• Un ordinateur a cinq composantes de base: le processeur, la mémoire, les  • Deux architectures sont essentiellement utilisées de nos jours: l’architecture  • L’architecture de bus se retrouve habituellement dans les PCs.

• L’architecture de canaux est principalement utilisée par IBM pour les

Architectures CPU/Mémoire/E-S

modules entrées/sorties, les périphériques et les bus. Il y a une multitude de  façon d’agencer tous ces éléments entre eux. Chacune de ces façons est  une architecture qui a ses avantages et ses inconvénients.

de bus (avec hiérarchie de bus) et l’architecture de canaux.

serveurs.

131

Architecture de Bus

• Dans une architecture de bus, les modules d’E/S sont connectés sur des bus,  reliés à d’autres par des contrôleurs de bus (souvent appelés interfaces ou  ponts). Le processeur et la mémoire sont eux-mêmes sur des contrôleurs de  bus.

• Les contrôleurs de BUS et les lignes de BUS doivent supporter le DMA et les  interruptions d’un bus à l’autre. Il doit être toujours possible de faire des  entrées/sorties programmées, par interruption ou avec DMA.

• Il existe une hiérarchie de bus.

• Plusieurs bus, de plus en plus lents, vont du processeur aux E/S principalement  parce que les E/S ont des taux de transfert de données différents • Les bus rapides doivent êtres courts afin de limiter les délais de propagation et  les pertes d’énergie

132

66

• Ligne dédiée. Ligne de bus réservée à une fonction unique. • Ligne multiplexée. Ligne de bus qui peut avoir plusieurs rôles. Exemple :  • Méthode d’arbitrage. La méthode d’arbitrage détermine qui contrôle le bus. Dans  • Bus synchrone ou asynchrone. Dans un bus synchrone, une ligne du bus sert  • Point à point ou multipoint. Un bus point à point est un bus sur lequel deux  • Bloc ou Données en rafales (burst). Les données peuvent être échangées par  • Protocole Série ou parallèle. Un bus série est un bus ou les bits sont transmis sur

Description des Bus (1/3)

Quelques termes que l’on retrouve couramment dans la description de bus :

multiplexage temporel pour les lignes d’adresses et de données du 8086. • Pour tous les bus existants, une vitesse de communication maximaleest

les systèmes simples, il n’y a que le CPU qui peut contrôler le bus et l’arbitrage  est tout simple : le CPU contrôle toujours le bus ! Toutefois, lors de transfert par  DMA ou lorsqu’il y a plusieurs CPU, il faut une convention pour savoir qui  – Des pertes de temps surviennent afin d’arbitrer les bus.

contrôle le bus: c’est la méthode d’arbitrage. Il y en deux types: centralisée (un  arbitre décide qui contrôle le bus) et distribuée (les contrôleurs de bus

– Des bits peuvent être ajoutés aux données brutes afin de détecter et/ou corriger

s’échangent le contrôle à tour de rôle).

– Des bits peuvent être ajoutés aux données afin d’assurer la synchronisation des

d’horloge. Dans un bus asynchrone, la vitesse de communication est préétablie  et l’occurrence d’un évènement dépend des évènements survenus auparavant.

– Des bits peuvent être ajoutés afin d’éviter de longues séquences de 1 ou 0 et/ou

modules seulement sont connectés. Il y aura plusieurs modules sur un bus  – Il y a toujours un temps de latence au début d’une communication entre deux

multipoint.

– Il est possible et même très probable que la communication ne puisse pas se

blocs de taille fixes ou en blocs de tailles variables, en rafale.

– Les données des usagers sont presque toujours encapsulées dans plusieurs

une seule ligne, un après l’autre. Sur un bus parallèle, plusieurs bits sont  transmis simultanément.

– La vitesse effective/réelle est la vitesse à laquelle les données d’un usager sont

133

– Certaines vitesses sont en bits/secondes (bps). D’autres sont en octets ou bytes

Description des Bus (2/3)

toujours annoncée. Ce chiffre est toujours supérieur à la vitesse maximale  réelle à laquelle peut se transférer les données d’un usager :

des erreurs.

messages

de limiter la puissance des harmoniques secondaires du signal transmis. appareils.

faire à vitesse maximale pendant un intervalle de temps très long.

couches de protocole de communication. Les bytes de protocole ajoutés ont  plusieurs fonctions comme identifier la source et la destination du message ou  donner un numéro de référence au message.

échangées sur un bus. Cette vitesse est souvent sensiblement inférieure à la  vitesse maximale.

par secondes.

134

67

• La majorité des bus à l’intérieur des ordinateurs modernes adoptent des protocoles série. – À très haute fréquence, les délais de transmission d’un signal électrique dans un fil  – Lorsque plusieurs traces (fils électriques sur des PCBs) sont en parallèle, elles ne  – Des signaux électriques qui partent en même temps d’un transmetteur n’atteignent pas  • Les BUS récents sont des bus avec plusieurs liens point à point

– Si l’appareil A est relié à l’appareil B et que l’appareil B est reliée à l’appareil C, les  – La bande passante d’un bus multipoint doit être répartie entre tous les appareils  • Les bits transmis sont encodés en mode différentiel

– La différence de tension entre deux signaux propagés sur deux lignes différentes  – Le bruit commun sur les deux lignes propageant le signal est éliminé lorsque la  – Lorsque la différence est nulle, le bit est invalide ou une autre information peut être

Description des Bus (3/3)

court peuvent devenir considérable par rapport à la période d’un bit.

peuvent pas avoir la même longueur pour des raisons purement mécanique.

en même temps le receveur si les fils qui propagent les signaux n’ont pas la même  longueur. À haute fréquence, il est possible que des bits d’un fil arrivent décalés par  rapport au bits des autres fils. De ce fait, un bus parallèle est peu envisageable pour  des fréquences supérieure à 1 GHz.

messages de l’appareil A à l’appareil C seront reçus et retransmis par l’appareil B.

connectés sur le bus. Avec plusieurs liens point à point, la communication entre  plusieurs paires d’appareils peut se faire simultanément.

détermine la valeur d’un bit transmis. Des symboles différents sont transmis si la  différence est positive ou négative.

différence est effectué. Très robuste.

transmise.

135

Bus d’un ordinateur (1/3)

Back Side Bus

Cache

(BSB)

L1

Cache

CPU

L2

Front Side Bus

(FSB)

Bus Mémoire/

Bus AGP

Chipset

Carte Système Interface

Memoire

North

Video

AGP

DRAM

Bridge

Bus SATA

Chipset

Architecture

Interface

Disque

South

possible des Bus

SATA

Bridge

Dur

d’un PC acheté

en 2003

Contrôleur de disque

Autre carte

Interface

Interface

Interface

PCI

SCSI ou ATA (IDE)

USB

PCI

réseau Bus PCI

Interface

Interface de

Interface de

port série

port parallèle

PCI/ISA Bus ISA

136

68

Bus d’un ordinateur (2/3)

Architecture de base des bus d’un PC L1 Back Side Bus

Cache

Cache

(BSB)

L2

Cache

• Dans un ordinateur actuel, il existe plusieurs bus.

CPU

L3

• Habituellement, le CPU communique avec ses caches sur un bus dédié, le

Front Side Bus

(FSB)

Bus PCI

Bus Mémoire/

• Le chipset, du moins la partie nord, est responsable de router les échanges

Interface

Chipset

Express

Carte Système

PCI

Memoire

North

Video

DRAM

Express

Architecture des

Bridge

Bus d’un PC

Interface USB 2.0

acheté en 2015

Interface

Chipset

Disque Dur

SATA

Interface USB 2.0

South

Interface PCI Express

Bridge

Interface PCI

Interface

• Le bus PCI ou le bus PCI express est le principal bus sur lequel se connecte

Interface PCI Express

Express

réseau

Autre carte

Carte de

Interface

Interface de

Interface de

PCI

son

PCI

port série

port parallèle

Bus PCI

• Les architectures montrant l’architecture typique d’un PC ne sont que des

137

Bus d’un ordinateur (3/3)

back side bus (BSB). Il communique également avec la mémoire, la carte video  et les E/S à partir du front side bus (FSB).

entre la mémoire et le CPU, la mémoire et la carte vidéo et le CPU et la carte  vidéo. De larges quantités de données sont rapidement échangées dans cette  partie de l’ordinateur, habituellement concentrée sur la carte mère. Le chipset  est également responsable de la communication entre le CPU (ou la mémoire  dans le cas de DMA) et les autres E/S par sa partie sud (pont ou bridge). Ces  échanges sont plus lents et moins volumineux que dans la partie nord.

tous les modules d’E/S. Il s’y connecte habituellement le disque dur, les cartes  réseaux, le port USB et d’autres bus plus lents. Dans certaines architectures on  retrouve le clavier et la souris sur un bus ISA, plus lent que le bus PCI auquel il  est connecté.

exemples qui s’appliquent à quelques ordinateurs seulement. Ces architectures  ne s’appliquent généralement pas aux serveurs, ni aux ordinateurs ayant  plusieurs CPUs, ni aux ordinateurs n’ayant pas de bus ISA, … Comme les PCs  d’aujourd’hui ont souvent plusieurs CPUs ou un CPU avec plusieurs noyaux  (cores) : ces illustrations servent d’exemple seulement.

138

69

• Le Bus PCI (Peripherical Component Interface) a été créé au début des années 1990  • Le bus PCI a 32 lignes d’adresses et 32 ou 64 lignes de données. Pour avoir 64 bits  • Le bus PCI a une horloge de 66MHz (version 2.2), indépendante de l’horloge du CPU.  • Il y a un arbitre central sur le BUS PCI déterminant qui contrôle le bus. Il est possible  • Le bus PCI supporte les interruptions. Il a quatre lignes pour y connecter des  • Les données sont transmises par bloc sur le bus PCI. Elles sont stockées dans un  • Il existe des chips simples et peu coûteux permettant d’attacher d’autres bus comme

BUS PCI

par Intel. Il a été rapidement mis dans le domaine publique (Open Source) afin d’en  permettre la diffusion à large échelle. Depuis, il s’agit d’un standard qui est remplacé  par le PCI Express.

de données, du multiplexage temporel est fait avec les 32 lignes d’adresses. Incluant  ces lignes de données/adresses, le bus PCI a 120 lignes.

• Les bus ATA (IDE), SCSI et SATA ont été créés afin de

Les données y sont transférées de façons synchrones à un débit pouvant aller jusqu’à  66MHz*64bits en parallèle, soit 4.224Gbit/s. Notez que la version originale du PCI  avait une horloge de 33MHz et qu’il existe des versions à 133Mhz (PCI-X).

• Le bus IDE (Integrated Disk Electronics) est le plus vieux, le moins

de connecter plusieurs processeur à un seul bus PCI. Il est également possible de  faire du DMA.

• Le bus ATA (Advanced Technology Attachment) est du même type

contrôleurs d’interruptions et supporter le transfert d’Interrupt Acknowledge du CPU  vers un périphérique.

cache qui permet d’adapter la vitesse des modules d’E/S à celle du CPU. • Le bus SCSI (Small/Smart Computer Standard Interface) a été créé

le bus ISA au bus PCI. Le bus a été conçu en tenant compte des autres bus  existants.

• Le bus SATA (Serial Advanced Technology Attachment) utilise un

139

BUS ATA (IDE), SCSI et SATA

communiquer avec des disques durs.

performant et… le moins cher (Il s’agit du câble à ruban plat de 40  pins que l’on retrouve encore dans certaines machines).

que le bus IDE, mais plus performant. Il utilise le même câble, mais  à de plus hautes vitesses. Il existe plusieurs versions de ATA, ATA-1  étant la même chose qu’IDE.

afin de suppléer aux limitations du bus IDE (nombre de disques  limité).

protocole série, contrairement au ATA ou au SCSI. Il est sorti en  2003-2004.

140

70

• Le BUS ISA (Industry Standard Architecture) a été développé par IBM dans  • Le VLBUS (Video Electronics Standard Association Local BUS) a été créé

• On ne retrouve pratiquement plus ces bus dans les ordinateurs modernes.

BUS ISA, AT, EISA, et VLBUS

les années 1980 à 1981. Ce bus 8 bits (nombre de lignes de données)  devait fournir un bus plus puissant que les quelques bits disponibles sur le  port parallèle des PCs. Toutefois, il a été remplacé rapidement, en 1984, par  une version 16bits, le bus AT. Le bus EISA (Extended ISA), également une  • Le bus PCI EXPRESS a été créé par Intel en 2004 afin de remplacer

version plus récente du bus ISA, est sur 32 bits.

dans les années 1990 pour supporter des cartes graphiques plus  performantes.

Ils sont désuets, car ils ont tous été remplacés par le bus PCI. Seules  • Les bytes de données de l’usager sont codés sur 10 bits. 2 bits sont

quelques vieilles interfaces pratiques demeurent sur ces bus (port série et  port parallèle sur le bus ISA !).

• Le bus PCI Express est Point à point. Plusieurs connections point à

141

BUS PCI EXPRESS

le bus PCI trop encombré. Le bus PCI Express est un bus série  transmettant en mode différentiel à 5Gbps. Il est possible de doubler,  quadrupler la paire de fils utilisés pour passer à 10Gps ou 20Gbps. Il  est aussi possible de multiplier le nombre de fils par 8 ou 16…

ajoutés essentiellement afin de détecter les erreurs. On parle  d’encodage 8b/10b. Le PCI Express a aussi de nombreuses  couches de communication qui ajoute une entête aux données de  l’usager.

point étant potentiellement disponibles à partir du Chipset.

142

71

• Dans l’architecture de canaux, le CPU n’exécute aucune instruction d’E/S. Une composante appelée canal se charge des E/S pour lui. Le canal d’E/S  • Il existe deux types principaux de canaux d’E/S: les canaux sélecteurs et les  – Un canal sélecteur contrôle plusieurs modules d’E/S haute vitesse. À tout instant,

– Un canal multiplexeur contrôle plusieurs modules d’E/S « simultanément». Il

Architecture de Canaux (1/2)

reçoit des requêtes du CPU et exécute des programmes contenus dans la  mémoire afin de communiquer avec le périphérique. Une fois les données  du périphérique mise en mémoire tampon, elles sont transférée dans la  mémoire par DMA. On parle de canal, parce que le CPU ouvre une « voie »  d’un périphérique à la mémoire. Cette « voie » est contrôlée par du matériel  externe au CPU qui prend les données des périphériques et les place en  mémoire. Ce matériel, capable d’exécuter des instructions, libère le CPU  des tâches longues et fastidieuses reliées aux E/S.

canaux multiplexeurs.

il est dédié au transfert des données d’un unique périphérique vers la mémoire.

répartit la bande passante entre chaque appareil habituellement basse vitesse  pour aller chercher leur données à tour de rôle.

143

Architectures de Canaux (2/2)

Illustration d’un canal sélecteur

144

72

Bus – Entrées/sorties - DMAM2 Systèmes Embarqués et Traitement de l‘Information (SETI)

Entrées/sorties - DMAPartie II

Option : Informatique Industrielle

145

Les Entrées/Sorties

Architecture d’un système informatique

Bus d’adresses

A31..A0

Mémoire(s) Dé

Bus d’interfaces

c

Microprocesseur

Entrées

Programme

o

Sorties

Données

d

e

D15..D0

Pile u

r

Bus de contrôle Bus de données

146

73

• Entrées/Sorties (E/S, Input/Output) désigne l’ensemble des  • Un périphérique est un appareil qui interagit avec le CPU et la  • Les Entrées/Sorties proviennent des périphériques.

• Le traitement des E/S est complexe pour plusieurs raisons: – Les périphériques ont des modes de fonctionnement variés.

– Les périphériques ont souvent leur propres formats de données. – Les périphériques ne vont pas à la même vitesse que le CPU. Beaucoup  • Pour chaque périphérique, il existe une unité spéciale appelée

Les Entrées/Sorties

transferts de données qui permettent au CPU et à la mémoirede  communiquer avec le restant du monde. Une entrée est une donnée  allant du monde extérieur vers le CPU. Une sortie est une donnée  allant du CPU vers le monde extérieur.

• Les modules d’E/S sont des interfaces entre le CPU et un périphérique

mémoire. Certains périphériques sont branchés à l’intérieur de  l’ordinateur (disques durs, carte réseau,…) alors que d’autres sont  branchés sur des interfaces externes de l’ordinateur (clavier, écrans,  souris, imprimantes, etc.).

• Les modules d’E/S ont plusieurs fonctions :

– Lire ou écrire des données du périphériques.

– Lire ou écrire des données du CPU/Mémoire. Cela implique du décodage  – Contrôler le périphérique et lui faire exécuter des séquences de tâches. – Tester le périphérique et détecter des erreurs.

sont très lents par rapport à ce dernier alors que certains sont plus  – Mettre certaines données du périphérique ou du CPU en mémoire tampon

rapide… • Il existe plusieurs techniques pour communiquer à partir du

module d’E/S (I/O module) qui sert d’interface entre le périphérique  et le CPU.

147

Modules d’Entrées/Sorties (1/2)

spécifique. Ces modules sont habituellement appelés « contrôleur ». Par  exemple, le module d’E/S servant d’interface entre le CPU et un disque  dur sera appelé contrôleur de disque.

d’adresses, de données et de lignes de contrôle. Certains modules d’E/S  doivent générer des interruptions ou accéder directement à la mémoire.

afin d’ajuster les vitesses de communication.

CPU/Mémoire vers un périphériques à travers un module I/O.  Les trois principales techniques sont les E/S programmées, les E/S avec  interruptions et le DMA.

148

74

• Le module d’E/S comprend de la mémoire tampon pour des données

• Certains modules d’E/S sont très complexes (ex : DMA, support pour

Modules d’Entrées/Sorties (2/2)

(sous forme de registres), une logique de contrôle pour décoder l’adresse  et les lignes de contrôle (ou pour faire du DMA), et une ou plusieurs  interfaces avec un ou plusieurs périphériques.

interruptions, programmes exécutés à l’intérieur du module, etc.).  • La technique d’E/S programmées consiste à concevoir un programme,

• Le CPU peut tester, lire, écrire ou contrôler le périphérique à travers le  • Le CPU a un contrôle direct sur le périphérique. Il exécute un

– Vérifier si le périphérique est prêt

Module d’E/S

– Envoyer une requête au périphérique – Attendre que la requête soit finie en interrogeant les registres de statut du  – Envoyer une autre requête et attendre encore. Recommencer ces deux

149

• Les E/S programmées ont un inconvénient majeur : la communication

Entrées/Sorties Programmées

exécuté par le CPU, qui communiquera avec le module d’E/S afin  d’obtenir des données du périphérique.

module de I/O.

programme qui aura les grandes lignes suivantes:

périphérique (polling)

opérations tant que le programme n’est pas terminé…

est très lente (temps d’accès).

150

75

• Une façon d’éliminer les délais d’attente du CPU est d’utiliser des  • Ce qui se produit lorsqu’une interruption s’active : – Le périphérique émet un signal d’interruption – Le CPU termine l’instruction en cours.

– Le CPU détecte l’interruption, puis vérifie s’il doit traiter  – Le CPU sauvegarde l’emplacement du programme en cours sur  – La routine de traitement de l’interruption est exécutée – Le CPU dépile l’emplacement du programme exécuté avant

Entrées/Sorties avec Interruptions

interruptions. Elle consiste à relier le module d’E/S au contrôleur  d’interruptions afin de lui permettre de signaler un évènement  particulier (la fin d’une tâche par exemple) au CPU.

• Lorsque plusieurs périphériques peuvent faire des interruptions, il faut  • Il existe quatre méthodes de détection de la source d’interruption: – Plusieurs lignes d’interruption. Le CPU détermine la demande d’interruption en  – Interrogation logicielle (software polling). Lors d’une interruption, un programme

l’interruption en fonction de sa priorité et de ses registres  – Chaînage en série (interruption matérielle vectorisée). Lors d’une interruption, le

internes. Finalement, il envoie un accusé réception au

périphérique.

la pile, puis il appelle une routine de traitement de l’interruption. – Arbitrage de bus : comme le chaînage en série, sauf que le périphérique prend le

• Il y a plusieurs types d’interruption :

– Situation anormale (exceptions). Exemple: division par 0.

l’interruption lorsque l’interruption est finie.

– Interruption logicielle. Exemple: appeler une routine I/O du BIOS.

– Interruption matérielle. Exemple : une touche de clavier. Cette catégorie se divise

151

• Les interruptions ont habituellement des priorités.

Interruptions multiples, types et priorités

identifier qui demande l’interruption et déterminer quelle interruption est la  plus prioritaire.

fonction de la ligne activée. Cette approche requiert trop de lignes pour les  interruptions !

est exécuté afin de demander à chaque périphérique s’il a généré l’interruption.  Cette approche prends beaucoup de temps.

périphérique ayant fait l’interruption mettra un numéro (ou vecteur) sur le bus de  donnée après l’accusé réception du CPU. Cette technique est celle du 8086par  exemple.

contrôle du bus de données avant de générer l’interruption.

en plusieurs sous catégories. Une interruption matérielle peut annoncer une  situation anormale, la fin d’une tâche, un évènement externe, …

152

76

-- Wait (status_transfert == OK )

– Effectue le transfert

-- If (status_transfert == OK )

– Effectue le transfert

-- Endif

• Avec la scrutation le système est synchrone, le programme contrôle exactement

Transfert de données

3 façons pour transférer des données entre un périphérique et un processeur :  Transfert sous contrôle du programme par scrutation "POLLING"

Avant de transférer une donnée de ou vers un périphérique, le microprocesseur doit  interroger ce dernier pour savoir s'il est prêt à accepter une donnée ou encore s'il a  une donnée à transférer.

• Pour que le processeur ne perde pas de temps à scruter inutilement des

Ou

• La synchronisation avec le producteur d'information est à traiter par

l’accès à une ressource

• Inconvénient, le programme doit souvent tester les statuts pour rien, et  suffisamment souvent pour ne pas rater de données

153

Transfert de données

Transfert initié par interruption

Un signal est généré par un circuit d'interface pour réclamer l'attention  immédiate du microprocesseur :

interfaces, les interruptions matérielles permettent de ne monopoliser le  processeur que lorsqu'un service est à effectuer

logiciel (message, sémaphore, FIFO, etc…)

154

77

• Les interruptions mettent en œuvre du matériel spécialisé et dépendent du  • De nombreuses instructions sont souvent nécessaires pour le traitement  • Pour des systèmes où le taux de transfert entre les I/Os et la mémoire est  • Un système plus performant est nécessaire DMA • Le transfert est effectué par une unité spécialisée : le contrôleur DMA

Transfert de données

processeur utilisé (vecteur, type d'accès à la routine de traitement, etc…)

de l'interruption (sauvegarde de contexte, test de la requête, transfert I/O

mémoire, interrupt handler, …)

 bande passante limitée

élevé, la scrutation ou les interruptions sont inutilisables 155

Transfert de données

Transfert par accès direct à la mémoire (DMA)

L'accès direct à la mémoire est une technique qui permet de transférer des données  directement entre un périphérique et la mémoire sans l'intervention du processeur. Dans les 2 techniques précédentes, les transferts s'effectuaient sous contrôle du  programme (à l'aide des instructions IN et OUT). Dans le cas de l'accès direct, c'est  un contrôleur de DMA (8237) qui s'occupe d'effectuer les transferts entre la mémoire  et le périphérique.

156

78

Transfert par DMA Durant l'exécution normale d'un programme, c'est le microprocesseur qui fournit  les adresses sur le bus d'adresse. C'est également lui qui actionne les signaux  de contrôle. Il agit également comme la source ou la destination de l'information  présente sur le bus de données.

157

Transfert par DMA

Lorsqu’une interface veut utiliser le canal DMA, il envoie

un signal de requête au contrôleur de DMA. En réponse à  cette requête, le contrôleur de DMA transmet à son tour

une requête "HRQ" (Hold ReQuest) sur l'entrée HOLD du  microprocesseur

158

79

Transfert par DMA

A la fin du cycle de bus qui était en cours (c'est-à-dire lorsque LE microprocesseur aura terminé  le transfert qu'il était en train d'effectuer), il se "détache" du bus et envoie un signal d'acquittement  au contrôleur 8237 (HLDA), lui indiquant que le bus est libre.

le DMA. Durant le DMA, le contrôleur ne « modifie" pas le bus de données :

159

Transfert par DMA

Le contrôleur DMA prend alors la gestion du bus d'adresse et de contrôle.  Il s'occupe de diriger les transferts entre la mémoire et l'interface qui a réclamé

les données sont transmises directement entre la mémoire et l'interface.  Le DMA dirige ces transferts en fournissant l'adresse de la mémoire et en actionnant  les signaux de contrôle.

Finalement, le contrôleur relâche le signal HRQ et le microprocesseur reprend le contrôle.

160

80