Corrigé examen 2021, partie Réseaux de Petri

S. Louise

Décembre 2021

1 Matrice d'incidence et algèbre linéaire

Par convention nous allons prendre comme convention de numérotation : {tmaster, tcamera, tradar, tspeed, tdisplay}. Pour les places elles seront numérotées de haut en bas et droite à gauche.

Sous ces conditions, la matrice d'incidence est :

W =



1 −2 0 0 0

1 0 −1 0 0 0 1 0 −1 0 0 0 1 −α 0 0 0 0 1 −1

 

En ce qui concerne les invariants de marquages, ils obéissent à la condition su sante q.W = 0 soit :

 

q0 + q1 = 0

2q0 = q2 + q3 q1 = q4 q3 + αq4 = q5 q2 + q5 = 0

⇐⇒

 

q0 = −q1 q4 = q1 q5 = −q2 q2 + q3 = −αq4 q2 + q3 = −2q1

d'où : (2 − α)q4 = 0

L'existence d'une solution non triviale à ce système implique que α = 2 1

En prennant cette hypothèse, le système se réduit à :

 

q0 = −q1

q1

q2

q3 = −2q1 − q2 q4 = q1

q5 = −q2

Soit un noyau à deux composantes exprimées ici avec q1 et q2. On a donc deux composantes conservatives :

q1 q2 =1 0 ⇐⇒ −p0 + p1 − 2p3 + p4 = 0 (1)

Elle peut s'interpréter comme une forme d'équilibrage des horloges entre mas ter, caméra et radar et correspond au fait qu'avec cet équilibrage, il n'y a pas d'accumulation de jeton dans le système (n.b. la question de l'interprétation étant di cile, elle n'a pas été notée).

La seconde composante conservative :

q1 q2 =0 1 ⇐⇒ p2 − p3 − p5 = 0 (2)

Qui correspond à l'utilisation des images caméra.

2 Graphe de marquage

Après deux activations de tmaster, le marquage que l'on prend comme initial est t2 2 0 0 0 0

D'où le graphe de marquage (sans utiliser tmater) :

2



22000

 



02110

 



00111

 



00112

 



00100

 



00000

 

tcamera tradar tradar tspd−brk tdspl

0

0



0

0

1

0

tcamera tcamera

tradar

tradar



21001





20002

 

0

0

Comme on le voit, il faut 2 activations de tradar sont nécessaires pour une activation de tcamera, d'où fradar = 2.fcamera = 120Hz.

On verra plus loin une réponse plus formelle.

3 Programmation

void SpeednBreak ( ) {

debut_atomique ( ) ;

i f ( ( P p e d e s t ria n >= 1)&&(Pobst >=1)) {

Pped−−; Pobst−=2 ;

P di s pla y++;

/∗ do u s e f u l l s t u f f a l s o ∗/

}

fin_atomique ( ) ;

/∗ do more u s e f u l l s t u f f in p a r a l l e l ∗/

}

3

Bonus

On peut également étudier les séquences répétitives. Elles véri ent W S = 0, soit :

 

nmaster = 2ncamera nmaster = nradar ncamera = ndisplay ncamera = nspd−brk nradar = 2nspd−brk nspd−brk = ndspl

=⇒ S0 =2 1 2 1 1

S0 est la base des séquences répétitives qui reviennent donc à un état qui n'accumule pas de jetons. S0 est donc une base pour les ordonnancements valides du système d'aide à la conduite en temps-réel considéré. Par consé quent, selon cette base d'ordonnancements, la fréquence master est la même que la fréquence radar qui est le double de la fréquence caméra ( nradar

ncamera= 2).

Ainsi, dans toutes les bases d'ordonnancements valides, si la fréquence ca méra est 60Hz alors la fréquence Radar doit être 120Hz pour que le réseau de Petri considéré soit un modèle cohérent de l'application temps-réel.

4