INSTN EXAMEN-SETI 03/12/2019  Sans document et sans calculatrice

V. David, S. Louise, F. Thomas

Cet examen (2h45) est constitué de trois parties indépendantes.

PARTIE A

Systèmes asynchrones

Question de cours (3 points)

- 01: Définir le rôle et le fonctionnement d'une instruction de type « TAS »

I/14

(Test And Set), et pour quelle type d'architecture de processeur elle est  utile.

Q2: Dans le cas d'une architecture multiprocesseur à bus partagé, sans  instruction de type « TAS », décrire de manière détaillée une solution  logicielle équivalente.

Q3: Définir l'atomicité logicielle et la sériabilité.

04: Définir la famine et l'interblocage. Donnez des exemples et présentez  au moins une méthode pour garantir l'absence d'interblocage.

page 1/8 -iub

INSTN EXAMEN-SETI 03/12/2019  Sans document et sans calculatrice

Problème: synchronisation avec les sémaphores (3 points)

Problème 1:

Trois tâches T1, T2 et T3 pilotent chacune un appareil qui utilise la même aire de  travail.

Ecrire une synchronisation entre T1, T2 et T3 qui garantisse que l'aire de travail  n'est utilisée que par un seul appareil à la fois.

Problème 2:

Trois tâches P, C1 et C2 pilotent trois appareils. Lappareil piloté par P dépose des pièces sur un plateau central fixe à 5 places. Les appareils pilotés  respectivement par Cl et C2 prennent une pièce sur le plateau et la dépose sur  un poste d'usinage avec une capacité de stockage limité à 8.

Ecrire les données utilisées et les synchronisations nécessaires entre P, C1 et C2  qui garantissent que quand P lance son appareil, il est certain qu'il y a une place  disponible identifiée sur le plateau et que quand C1 ou C2 lance leur appareil, il  est certain qu'il y a au moins une pièce sur une place identifiée du plateau  central. P, C1 et C2 doivent travailler en parallèle chaque fois que cela est

possible.

Enoncez et expliquez les propriétés démontrant le bon fonctionnement des trois  appareils ensembles, en termes de performance et de sûreté.

puge 2/ 8

INSTN EXAMEN-SETI 03/12/2019  Sans document et sans calculatrice

PARTIE B

Modélisation et analyses fondées sur les réseaux de Petri (5 points)

On considère le réseau de Petri suivant correspondant au problème simplifié de  la chaîne de montage avec deux robots A et B, le robot A posant des pièces sur  un poste d'assemblage à plateau rotatif et le robot B reprenant les pièces du poste  d'assemblage :

Robot A Robot

poser_pièce() Tpo Pca Pcb Tpr Prendre_piècel)

Pua Pub

Ppa *********************** Ppb

******

Tta YEY

Ppt

****** . .  . 4

Tpa Tpb Ttb

Pa Pb

plateau rotatif

page 3/8

INSTN EXAMEN-SETI 03/12/2019  Sans document et sans calculatrice

On suppose que les transitions Tpo et Tpr sont des transitions commandées par  les appels aux fonctions poser_piece() et prendre_piece() respectivement pour les  robots A et B.

Graphe de marquage

On suppose que le système est en plein fonctionnement. L'appel aux deux  fonctions mentionnées précédemment ont été réalisées, et de ce fait les  marquages sont modifiés de la façon suivante:

le marquage en Ppa et en Ppb vaut 1

le marquage en Pca et en Pcb vaut 0

le marquage en Ppl vaut 3 et il vaut1 en Pa

En prenant ces valeurs pour le marquage initial (les autres étant inchangées),  développer le graphe de marquage du réseau de Petri. On fera l'hypothèse  supplémentaire pour cela que la rotation du plateau (Tta ou Ttb) inversera les  jetons entre Pa et Pb s'il y en a.

Algèbre linéaire

Donnez la matrice d'incidence. Pour simplifier, on ne prendra pas en compte les  places Pa et Pb ainsi que les arcs qui les connectent.

Montrez qu'il existe au moins deux invariants de marquage. II peut en exister  un troisième en prenant en compte correctement Pa et Pb mais cela n'est pas  utile de le démontrer.

page 4/8

INSTN EXAMEN SETI 03/12/2019  Sans document et sans calculatrice

Programmation

A Yaide des appels systèmes debut_atomique() et fin_atomique() et les fonctions

supplémentaires tourner_plateau() et deposer_piece_sur_plateau(),  fonction poser_piece() qui modélise le comportement du robot A.

Pourquoi les places Pua et Pub sont-elle nécessaires?

PARTIE C

Sûreté de fonctionnement des systèmes critiques  Questions à Choix Multiples (5 points) (Entourez la ou les bonnes réponses pour chacune des questions)

écrire la

Sur quels critères pouvez-vous conclure que le système à concevoir est  compliqué et par conséquent qu'il nécessite des approches de conceptions  particulières?

1.Environnement dynamique (lié au temps)

Système séquentiel Système modulaire

Composants hétérogènes Exécutions concurrentes et simultanéités

Quand peut-on avoir confiance dans le développement d'un système?  Quand il est déterminisme

Quand il ya du partitionnement temporel

Quand il ya du partitionnement spatial

Quand il est certifié/qualifié

Quand tous ces tests sont OK et nombreux

Quand il met en æuvre des APls POSIX ou ARINC-653

page 5/8S

INSTN EXAMEN-SETI 03/12/2019  Sans document et sans calculatrice

Le partitionnement spatial c'est le regroupement des composants dans un  même espace mémoire pour assurer de manière sur qu'un composant impact  un autre composant.

Vrai

2 Faux

Le partitionnement temporel c'est la réservation du processeur par priorité L'objectif est d'assurer qu'une fonction aura tout le temps nécessaire pouur  s'exécuter.

1.

2

Vrai  Faux

La certification DO-178C impose les méthodes de développement et les  objectifsà atteindre pour le développement d'un système sûr de  fonctionnement.

Vrai

2 Faux

Dans la règlementation avionique DO-178C, la vérification est l'activité pour  répondre ala question: "Est-ce que le logiciel est bien réalisé ?"?  Vrai 9 Faux

L'exigence suivante est testable:

"'Mon Disjoncteur doit couper le courant sur la sortie Relai si la valeur mesurée  sur l'entrée Capteur dépasse strictement 16 Ampères." 1.

2 Vrai

Faux

Dans une approche Event-Trigger, le sémaphore est un exemple d'événement  déclenchant une exécution.

1 Vrai

2. Faux

Dans une approche Event-Trigger, nous ne devons pas faire d'hypothèses sur  l'ordonnancement pour concevoir notre système.

Vrai

2. Faux

page 6/8

INSTN EXAMEN-SETI 03/12/2019  Sans docunent et sans calculatrice

Dans une approche de conception Time-Triggered les données sont visibles dès  qu'elles sont produites.

Vrai

2. Faux

Dans une approche Time-Triggered, des deadlocks peuvent survenir à  l'exécution.

Vrai

Faux

AADL est un langage pour décrire l'architecture statique multitâche d'un  programme (tâches, propriétés temporelles)

Vrai

Faux

Le langage PsyCest un langage déclaratif qui permet de concevoir des logiciels  multitäches partitionnés dirigés par les événements.

Vrai

2 Faux

Entourez les réponses vraies

1. Le noyaud'un système d'exploitation s'exécute en mode utilisateur  2 Pour passer d'un mode user à un mode privilégié, des appels systèmes  sont mis en place dans les APIs du système d'exploitation

Posix propose de quoi faire du partitionnement temporel

3.

Un process POSIX possède par défaut un thread  Un process ARINC est une partition spatiale

Questions de cours (4 points)

1. Expliquez les étapes et les documents produits pour développer un  système temps réel sûr de fonctionnement dans le contexte de la norme DO 178C.

En Il'illustrant par un schéma, expliquez la différence entre les approches 2.

dirigées par le temps et les aPproches dirigées par les événements page 7/ 8

INSTN EXAMEN-SETI 03/12/2019 Sans document et sans calculatrice

(interruptions) ? Quel est l'avantage d'une conception événementiel par  interruption par rapport à une conception dirigée par le temps?

3. Citez un mécanisme matériel pour réaliser la protection mémoire et un  mécanisme logiciel présent dans la norme Posix pour faire du partitionnement  mémoire.

4. La fonction ci-dessous est-elle réentrante? Est-elle threadsafe ? Pourquoi

void swap (int *x, int *y) {

static int t

t *x

printf (« %i\n »,t)

*y t

page 8/8